[image: image1.jpg]Ml okmelEie MERM e o123

1S09001IA i Ak



引:投影机是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意，下面以液晶投影机为例：

　　投影机是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意，下面以液晶投影机为例：
　　1、机械方面——严防强烈的冲撞、挤压和震动
　　2、光学系统——注意使用环境的防尘和通风散热
　　3、灯源部分——停止使用后不宜马上断电
　　4、电路部分——严禁带电插拔电缆，信号源与投影机电源最好同时接地。
　　以上是以LCD投影机为例介绍的一些投影机使用中的要点，DLP投影机与其相似，但可连续工作时间比液晶机长，而CRT投影机的维护相对较少，由于基本不搬动，所以故障率相对很低。在购买时不仅要选好商品询好价格，更要选好商家，弄清维修服务电话，有问题向专业人员咨询，才不会有后顾之忧。根据多年的投影机维修经验，特为不同的用户需求总结出了各具优点投影机、投影仪维护方法，供大家参考。
　　一、教育行业
　　教育行业是目前国内投影机市场中数量最庞大的用户群，因此这一行业中投影机的故障率颇高，教育行业(尤其是学校等)出现较高的故障率是基于几个方面的原因，比如：长期高频率使用、防尘、防高温措施不当、缺乏专业技术人员、技术维护不及时等等。因此，教育行业用户最重要的是：
　　1、注意投影机的防尘，对于固定吊装的投影机应该定期进行防尘罩的清洗；
　　2、尽量避免过高频率、过长时间的使用，给机器充分的冷却、休息时间。
　　二、商务用户
　　随着经济的逐步回升，商务用户再次成为国内投影机的主要用户群之一。商务人士追求时尚，加上外出频繁，一般青睐于便携、超便携机型.
　　而这一用户群由于其工作特性，在投影机的保养和维护方面应该特别注意以下几个问题：
　　1、谨防磕碰、摔跌。最好选配一个合适的背包；
　　2、尽量避免高频率、过长时间使用；
　　3、避免开机时搬移投影机—目前，大部分投影机、投影仪使用金属卤素灯，在点亮状态时， 灯泡两端电压 达60-80V左右，灯泡内气体压力大于10kg/cm，温度则有上千度，灯丝处于半熔化状态，因此，在开机状态下严禁震动、搬移投影机，以防止灯泡炸裂；
　　4、停止使用后不能马上断开电源并将机器装包，应让机器散热完成后自动停机，在机 器尚处于散 热状态时断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。
　　三、军事机构
　　军事部门较多在野外作业，在这种情况下，投影机比较容易受损，主要诱因包括尘土、高温、日晒、雨淋、潮湿、碰撞等诸多方面。因此，对于这一特定用户群，建议平时尽量注意防尘，定期对防尘罩进行清理；避免裸露在强烈阳光下操作；严禁淋雨、受潮、受碰撞等。
　　四、家庭用户
　　家庭使用有望成为今后投影机的一个巨大的潜在市场，对此，众多的投影机厂商均投注了相当的关注。而家庭用户也具有一定的独特性，因此，除与上面几类用户的共同之处外，在平时使用时还应该注意以下几点：
　　1、放置在平稳的台架上，避免摔跌；
　　2、切忌使用过程中有物体堵塞排气口，注意机器散热；
　　3、切忌用湿抹布擦拭机身及镜头，镜头如有污点、灰尘，应该用专用的镜头纸擦拭.
